LÄMPÖMITTARI, SISÄ- JA ULKOLÄMPÖTILA,

ENGLANTIA PUHUVA

KÄYTTÖOHJE (päivitetty 6.2.2020)

Lämpömittarin yläosassa on suorakaiteen muotoinen digitaalinen näyttö. Mittarin vasemmassa yläkulmassa on pieni kolo, johon on sijoitettu sisälämpötilan mittaava anturi. Ulkolämpötilan mittaava anturi on mittarin vasemmasta alakulmasta lähtevän johdon päässä. Näytön alapuolella on liukukytkin ja neljä erimuotoista painiketta mittarin eri toimintoihin sekä kaiuttimen rei'itys.

Lämpömittarin takaa alareunasta löytyy ulosvedettävä tuki, jonka avulla mittarin voi asettaa seisomaan pöydälle. Sen yläpuolelta löytyy paristokotelo, syvennys jossa lisää toimintopainikkeita sekä kolo seinälle ripustamista varten.

Ohjauspainikkeiden toiminnot ovat:

Etupaneeli:

Liukukytkin	Kytkin vasemmassa laidassa (in) antaa näyttöön sisälämpötilan. Oikeassa laidassa (out) näytössä näkyy ulkolämpötila.

Kolmio ylös	Käytetään asetusten nostamiseen.

Neliö (mode)	Käytetään minimi ja maksimilämpötilan hälytysarvojen muuttamiseen

Kolmio alas	Käytetään asetusten laskemiseen.

Soikea painike	Puhepainike. Mittari kertoo sisä- ja ulkolämpötilan

Takapaneeli:

Takapaneelin syvennyksessä on neliönmuotoisella alueella kolme painiketta ja yksi reikä.

Reset	Vasen yläkulma. Kun painat reiässä olevaa painiketta kevyesti pienellä tylpällä esineellä, mittari palautuu tehdasasetuksiin.

Liukukytkin	Oikea yläkulma. Asento määrittää, näyttääkö mittari tulokset Celsius (vasen) vai Fahrenheit (oikea) -asteikon mukaisesti.

Alarm	Vasen alareuna. Kytkintä painamalla saat kytkettyä hälytykset päälle tai pois.

Volume	Oikea alareuna. Äänenvoimakkuuspainike. Valittavissa on kaksi eri äänenvoimakkuutta sekä äänen pois kytkentä

Hälytysten asetus

Lämpömittarissa on neljä eri tilaa, jotka voidaan valita MODE -painikkeella.

Tila 1: Sisälämpötilan maksimilämpötilan hälytys

Tila 2: Sisälämpötilan minimilämpötilan hälytys

Tila 3: Ulkolämpötilan maksimilämpötilan hälytys

Tila 4: Ulkolämpötilan minimilämpötilan hälytys

Voit kuunnella tallennetut arvot mode-painiketta painamalla. Voit muuttaa arvoja -50 ja +70 Celsiusasteen välillä painamalla kolmion muotoisia painikkeita. Kun arvoa on muutettu, paina mode-painiketta kunnes laite antaa äänimerkin. Tämä ilmoittaa, että muutokset on tallennettu.

Paristojen asennus

Lämpömittari toimii kahdella AAA -paristolla. Paristokotelo avataan  liu'uttamalla sitä oikealle.

Takuu

Laitteella on 1 vuoden takuu, joka ei koske paristoja.

Myynti:

AVIRIS / Näkövammaisten liitto ry

Käyntiosoite:			Postiosoite:

Marjaniementie 74		PL 31

00930 HELSINKI			00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700		Internet: www.aviris.fi

Sähköposti: info@aviris.fi