COBOLT SUOMEA PUHUVA TALOUSVAAKA

KÄYTTÖOHJE (päivitetty 18.3.2013)

Noudata näitä käyttöohjeita:

1. Vaaka ei kestä iskuja.

2. Älä jätä painoja sen päälle pitkäksi aikaa.

3. Älä laita vaakaasi veteen. Kulhon voi pestä ja puhdistaa turvallisesti tiskikoneessa, ja vaaka voidaan pyyhkiä kostealla.

4. Älä puhdista vaakaa kemiallisilla puhdistusaineilla, sillä nämä voivat pilata muovipinnat.

5. Katkaise vaa’an virta aina käytön jälkeen.

6. Jos käytät paristoja, vaihda ne heti tarvittaessa, sillä vanhat paristot voivat vuotaa ja vahingoittaa vaakaa.

7. Jos käytät sähkövirtaa, muista katkaista virta ennen vaa’an puhdistusta.

Virtalähde

Vaaka toimii joko paristolla tai sähköllä. Suosittelemme sähkövirtaa normaalikäyttöön, sillä tämä menetelmä on halvempi ja helpompi.

A.  Paristokäyttö: Laita 9V:n PP3 paristo paristo-osastoon, joka on vaa’an pohjassa.

B.  Lisäkoskettimen käyttö: Vaaka toimii myös sähköllä, jos käytät lisäkosketinta 7,5V 150 mA, positiivisella keskiöllä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa painamalla ON/RESET -painiketta, joka sijaitsee vaa'an etupaneelissa neliönmallisena syvennyksenä. Vaaka sanoo täten “nolla“ ja alkaa lyhyen ajan kuluttua toistaa sanaa “nolla“ vaihtelevilla äänenvoimakkuuksilla. Vapauta painike kun sopiva äänenvoimakkuus on löytynyt.

Vaa’an käyttö

Aseta vaaka siten, että oikealla sivussa oleva vipu on joko

keskiasennossa tai taakse painettuna. Noin 3 sekunnin kuluttua vaaka sanoo “nolla“ ja se on näin valmis käytettäväksi.

Jos olet säätänyt vaa’an nollaan ja sen jälkeen vähentänyt painoa, vaaka palautuu automaattisesti nollaan. Esimerkiksi, jos olet säätänyt vaa’an nollaan kulhoineen, ja kun kulho on poistettu, kuulet muutaman sekunnin kuluttua ”nolla”.

Jos lisäät painoa hitaasti, kuulet korkeaäänisen piippauksen joka kerta kun painoa on lisätty 5 grammalla.

Kuulet painomäärän suunnilleen 2 sekuntia sen jälkeen kun et enää lisää painoa.

Jos lisäät tai vähennät suurempaa painomäärää, piippausta ei kuulu, mutta muutaman sekunnin  kuluttua kuulet painomäärän.

Jos painomäärä on sanottu, ja sitten lisäät tai vähennät painomäärää nopeasti, et kuule alkuperäistä painoa toista kertaa.

Jos haluat, että vaaka toistaa painomäärän, paina varovasti kulhon sivua alaspäin sormella. Vaaka toistaa painomäärän muutaman sekunnin kuluttua. Harjoittelemalla opit kuinka voimakkaasti täytyy painaa.

Näillä ominaisuuksilla vaaka mahdollistaa nopean ja tarkan painon lisättäessä tai vähennettäessä painoa.

Virran katkaiseminen

Kun kytket virran pois, työnnä oikeassa kyljessä oleva nappula itseesi päin.

Taara

Voit asettaa vaa’an nollalle myös jos vaakakupissa on paino. Tämä on käytännöllistä, jos haluat punnita monta eri ainesta tai nestettä. Jos haluat punnita nestettä, voit laittaa nesteen astiaan, ja astian kulhoon.

Jos haluat punnita tietyn määrän jauhoa, seuraa näitä ohjeita:

1.Laita tyhjä kulho vaakakuppiin.

2.Paina ON/RESET -nappulaa ja odota kunnes vaaka sanoo ”nolla”.

3.Kaada jauho kulhoon.

4.Odota kunnes vaaka sanoo paljonko jauho painaa.

Voit myös punnita toisen aineksen seuraten näitä ohjeita:

5. Kun ensimmäinen aines ja kulho ovat vaakakupissa paina  ON/RESET -nappulaa uudelleen ja odota kunnes vaaka sanoo ”nolla”.

6. Lisää seuraava aines kulhoon ja odota kunnes vaaka sanoo paljonko tämä aines painaa.

Kaikkien aineksien kokonaispaino vaa’alla ei saa ylittää 5 kg. Jos tämä raja on ylitetty, kuuluu varoitusääni.

Tekninen erittely

Toiminta

Maksimipaino 5 kg taara

Erotuskyky

5 grammaa

Tarkkuus

+/- 2 % plus 1 aste (vaakakulhon keskellä)

Virtalähde

DC 9V 1 x PP3 paristo

AC lisäkosketin DC 7,5v 150mA teho

Virtakäyttö

0,14w

Myynti:

AVIRIS / Näkövammaisten liitto ry

Käyntiosoite:			 Postiosoite:

Marjaniementie 74		PL 31

00930 HELSINKI			00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700		Internet: www.aviris.fi

Fax.  (09) 3960 4310		Sähköposti: info@aviris.fi